Синусоидальный гальванометр

Синусоидальный гальванометр был одним из первых измерительных приборов которые применялись для исследований в области электродинамики. Синус гальванометр, впервые создал  профессор Клод Поулле  в Парижа в 1837 году, и данный прибор  является предшественником тангенциального гальванометра. Как тангенциального гальванометр, синусоидальный  гальванометр имеет катушки проволоки проводящие ток , подлежащий измерению, а магнитный компас в середине катушки. Принцип работы его заключается в том, что катушка провода  ориентированная  на магнитный север-юг и стрелка компаса действовали только в горизонтальной составляющей магнитного поля Земли.

Катушка поворачивается на угол до тех пор пока  плоскость катушки не совпадает с плоскостью иглы Прохождение тока  создает магнитное поле в катушке, , перпендикулярное к магнитному полю  стрелки компаса... В этих условиях двух моментов, действующих на иглу в силу (а) магнитное поле катушки, которая находится в правом углу к катушке, и (б) компонент магнитного поля Земли, перпендикулярный  к катушке. Эти два момента просто уравновешивают друг друга. Поскольку величина B пропорционально току, угол поворота стрелки  пропорционален синусу угла. Преимуществом этого аппарата является то, что стрелки не должны лежать в однородном магнитном поле, так что стрелка компаса, может быть довольно большой. Подобный прибор может использоваться в качестве амперметра (непосредственно или с шунтом) или вольтметра-с дополнительным сопротивлением

Автор Панкратов А.Е

Утверждаю ___________

Оператор_____________

Группа  Измерительные приборы